РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НЕФТИ НА ПРОМЫВКУ

ПЕСЧАНЫХ ПРОБОК

РД 153-39.0-099-01

Дата введения 2002-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности» (Отдел ресурсосбережения и нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов)

Авторы разработки:   Анастасьев М.Н., к.т.н.

Петросянц В.О., к.т.н.

Тищенко А.С., к.т.н. (руководитель)

Эпштейн Г.З., к.х.н.

ВНЕСЕН Департаментом нефтяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Минэнерго России от 01 февраля 2002 г. № 26

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий документ распространяется на работы по добыче нефти; позволяет провести расчеты норм расхода подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок; является обязательным для организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса независимо от форм собственности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе приведены ссылки и использованы следующие документы:

2.1 Инструкция по промывке и очистке песчаных пробок в нефтяных скважинах - М.: Гостоптехиздат, 1941.

3 Определения

В настоящем документе применены следующие определения:

3.1 Использование подготовленной нефти для проведения операций по промывке песчаных пробок - применение подготовленной нефти для проведения операций по промывке песчаных пробок в количестве, необходимом для проведения процесса.

3.2 Потребность в подготовленной нефти на проведение операций по промывке песчаных пробок - количество подготовленной нефти, которое необходимо для проведения операций по промывке песчаных пробок.

3.3 Расход подготовленной нефти на проведение операций по промывке песчаных пробок - потери подготовленной нефти в результате фильтрации в пласт при проведении процесса по промывке песчаных пробок нефтью.

3.4 Норма использования подготовленной нефти на проведение операции по промывке песчаных пробок - количество подготовленной нефти, необходимое для проведения одной операции по промывке песчаных пробок.

3.5 Норма расхода подготовленной нефти на проведение операции по промывке песчаных пробок - количество подготовленной нефти, которое теряется при проведении одной операции по промывке песчаных пробок.

3.6 Норматив расхода подготовленной нефти на проведение процессов по промывке песчаных пробок - часть годовой добычи нефти, выраженная в процентах, которая расходуется на проведение операций по промывке песчаных пробок.

4 Порядок разработки

4.1 Индивидуальная норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине - количество подготовленной нефти, необходимое для проведения одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

(1)

где Hkij - индивидуальная норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

н - плотность подготовленной нефти при стандартных условиях, т/м3;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества до искусственного забоя, м;

Dkij - внутренний диаметр эксплуатационной колонны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

dн kij, dв kij - соответственно наружный и внутренний диаметр промывочных труб j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

Lнкт kij- длина насосно-компрессорных труб j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

Hcт kij - высота статического столба жидкости j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

Bkij - обводненность продукции j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, доля;

Wп kij - объем нефти, фильтрующейся в пласт в процессе промывки j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3.

4.2 Норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине по площади - средневзвешенное значение необходимого количества подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                                (2)

где Hki - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

Hkij - индивидуальная норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zkij - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

m - количество j-x скважин на i-й площади k-го предприятия акционерного общества.

4.3 Норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине по предприятию - средневзвешенное значение необходимого количества подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                                 (3)

где Hk - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

Нki - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zki - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

n - количество i-x площадей на k-м предприятии акционерного общества.

4.4 Норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине по акционерному обществу - средневзвешенное значение необходимого количества подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                                  (4)

где Н - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, т/скв.-опер.;

Hk - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zk - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на k-м предприятии акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

е - количество k-x предприятий акционерного общества.

4.5 Потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества на год определяется по формуле

Qkij = Hkij  zkij, т/год,                                                          (5)

где Qkij - потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества на год, т/год;

Hkij - индивидуальная норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zkij - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.6 Потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по i-й площади k-го предприятия акционерного общества на год определяется по формуле

Qki = Hki  zki, т/год,                                                          (6)

где Qki - потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по i-й площади k-го предприятия акционерного общества на год, т/скв.-опер.;

Hki - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zki - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.7 Потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества на год определяется по формуле

Qk = Hk  zk, т/год,                                                            (7)

где Qk - потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества на год, т/год;

Hk - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zk - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на k-м предприятии акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.8 Потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по акционерному обществу на год определяется по формуле

Q = Н  z, т/год,                                                            (8)

где Q - потребность в подготовленной нефти на проведение промывок песчаных пробок по акционерному обществу на год, т/год;

Н - норма использования подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, т/скв.-опер.;

z - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых в акционерном обществе в планируемом году, скв.-опер./год.

4.9 Расход подготовленной нефти при промывке песчаных пробок составляет часть нефти из общего объема, применяемой при промывке песчаных пробок, которая фильтруется в пласт из скважины.

4.9.1 Количество нефти, фильтрующейся в пласт в единицу времени, определяется по формуле Дюпюи:

м3/ч,                            (9)

где Qф kij - количество нефти, фильтрующейся в пласт в единицу времени, м3/ч;

hпл kij - эффективная мощность пласта по j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

kпз kij - проницаемость призабойной зоны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Rkij - радиус контура питания j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества принимается равным половине расстояния между скважинами, м;

rс kij - радиус j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

 - динамическая вязкость нефти при температуре на забое j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Пас;

Рпл ki - пластовое давление по i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

Pзаб kij - забойное давление в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па.

4.9.2 Давление на забое скважины вычисляется по формуле

Па,                                (10)

где Pзаб kij - забойное давление в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества до искусственного забоя, м;

hтр kij - гидравлическое сопротивление при движении жидкости с песком в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества (при прямой промывке) или по промывочным трубам (при обратной промывке), Па;

hyp kij - потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и в кольцевом пространстве при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

cм kij - плотность смеси нефти с вымываемым песком в подъемных трубах при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/м3.

4.9.3 Плотность смеси нефти с вымываемым песком в подъемных трубах при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества вычисляется по формуле

cм kij = н  н kij + п  п kij, т/м3,                                                 (11)

где н kij - объемная доля нефти в смеси жидкости с вымываемым песком в подъемных трубах при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, доля;

н - плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

п = 2,6 - плотность песка при промывке песчаной пробки, т/м3;

п kij - объемная доля песка в смеси жидкости с вымываемым песком в подъемных трубах при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, доля.

4.9.4 Определяем объемные доли песка и нефти в нефтепесчаной смеси:

доля,                                                    (12)

доля,                                                    (13)

где п kij - объемная доля песка в нефтепесчаной смеси, доля;

н kij - объемная доля нефти в нефтепесчаной смеси, доля;

uп kij - количество песка, поступающего в нефтепесчаную смесь в единицу времени при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3/мин.;

Uн kij - количество нефти, поступающей в нефтепесчаную смесь в единицу времени при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества; м3/мин. (определяется по производительности насоса Qн kij).

4.9.5 Количество песка, поступающего в нефтепесчаную смесь, определяется исходя из норм времени на промывку песчаной пробки по акционерному обществу. При норме времени Nпп на промывку 1 м песчаной пробки, мин./м пробки:

м3/мин.,                                       (14)

где Uн kij - количество песка, поступающего в нефтепесчаную смесь в единицу времени при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3/мин.;

Nпп - норма времени на промывку 1 м песчаной пробки, мин./м;

Fпп kij - площадь сечения песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

mпп = 0,3 - пористость песчаной пробки.

4.9.6 Площадь сечения песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

Fпп kij = 0,785  , м2                                                     (15)

где Fпп kij - площадь сечения песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Dkij - внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м.

4.9.7 Гидравлическое сопротивление при движении жидкости с песком в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества (прямая промывка):

Па,                                  (16)

где hтр kij - гидравлическое сопротивление при движении жидкости с песком в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

 = 1,1-1,2 - коэффициент, учитывающий повышение гидравлических потерь в связи с наличием песка в жидкости;

kij - коэффициент трения при движении жидкости по трубам;

Vcм к kij - скорость движения нефтепесчаной смеси в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества от устья до искусственного забоя, м;

см kij - плотность смеси нефти с вымываемым песком в кольцевом пространстве при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/м3.

Dkij - внутренний диаметр эксплуатационной колонны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

dн kij - наружный диаметр промывочных труб j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м.

4.9.8 Скорость движения нефтепесчаной смеси в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

м/с,                                          (17)

где Vcм к kij - скорость движения нефтепесчаной смеси в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

qн kij - подача насоса при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3/с;

Fк kij - площадь кольцевого пространства в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Dkij - внутренний диаметр эксплуатационной колонны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

dн kij - наружный диаметр промывочных труб j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м.

4.9.9 Коэффициент  для ламинарного режима течения определяется по формуле Стокса:

,                                                             (18)

4.9.10 Коэффициент  для турбулентного режима течения определяется по формуле Блазиуса:

,                                                            (19)

где Re - число Рейнольдса, определяется по формуле

(20)

где Vсм к kij - скорость движения нефтепесчаной смеси в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

(Dkij - dн kij) - диаметр трубопровода (кольцевого пространства при прямой промывке), м;

 - кинематическая вязкость нефти при стандартных условиях, м2/с.

При Re < 2320 режим ламинарный, при Re > 2800 - турбулентный.

4.9.11 Гидравлическое сопротивление при движении жидкости с песком по промывочным трубам j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества (обратная промывка):

Па,                                      (21)

где hтр kij - гидравлическое сопротивление при движении жидкости с песком по промывочным трубам j-й скважины i-й площади k-го пред приятия акционерного общества, Па;

 = 1,1-1,2 - коэффициент, учитывающий повышение гидравлических потерь в связи с наличием песка в жидкости;

kij - коэффициент трения при движении жидкости по трубам;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества до искусственного забоя, м;

см kij - плотность смеси нефти с вымываемым песком в промывочных трубах при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/м3.

Vcм т kij - скорость движения нефтепесчаной смеси в промывочных трубах j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

dв kij - внутренний диаметр промывочных труб j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м.

4.9.12 Скорость движения нефтепесчаной смеси в промывочных трубах j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

м/с,                                                   (22)

где Vсм т kij - скорость движения нефтепесчаной смеси в промывочных трубах j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

Qн kij - подача насоса при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3/с;

dв kij - внутренний диаметр промывочных труб, м.

4.9.13 Потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве определяются по формуле К.А. Апресова.

4.9.13.1 При прямой промывке:

Па,                       (23)

где hyp kij - потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

mпп = 0,3 - пористость песчаной пробки;

Fkij - площадь сечения эксплуатационной колонны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Fк kij - площадь сечения кольцевого пространства j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Lkij - высота песчаной пробки, промытой за один прием (без остановки для наращивания промывочных труб), м;

н - плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

п = 2,6 - плотность песка, т/м3;

Vcм к kij - скорость нефтепесчаной смеси в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

Vкр - скорость свободного падения песчинок в промывочной жидкости, м/с.

4.9.14 Скорость свободного падения песчинок в промывочной жидкости в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

м/с;                                            (24)

(25)

где  - динамическая вязкость нефти при стандартных условиях, Пас;

п = 2,6 - плотность песка, т/м3;

н - плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

dп - диаметр песчинок, м;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

Аr - критерий Архимеда.

4.9.15 Потери напора на уравновешивание столбов жидкости в промывочных трубах и кольцевом пространстве при обратной промывке определяются по формуле

Па,                         (26)

где hyp kij - потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, Па;

mпп = 0,3 - пористость песчаной пробки;

Fт kij - площадь поперечного сечения промывочных труб при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Fkij - площадь сечения эксплуатационной колонны j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м2;

Lkij - высота песчаной пробки, промытой за один прием (без остановки для наращивания промывочных труб) в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

п = 2,6 - плотность песка, т/м3;

н - плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

Vкp - скорость свободного падения песчинок в промывочной жидкости, м/с;

Vcм т kij - скорость нефтепесчаной смеси в промывочных трубах j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с.

4.9.16 Объем подготовленной нефти, фильтрующейся в пласт за время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

Wп kij = Qф kij  tkij, м3,                                                       (27)

где Wп kij - объем подготовленной нефти, фильтрующейся в пласт за время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3;

Qф kij - объем подготовленной нефти, фильтрующейся в пласт в единицу времени при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3/ч;

tkij - время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, ч.

4.9.17 Время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

tkij = tн kij + tв kij, ч,                                                          (28)

где tkij - время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, ч.;

tн kij - нормативное время на промывку песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, ч.;

tв kij - время, затрачиваемое на вынос последней порции песка из скважины при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества (промывка «до чистой воды»), ч.

4.9.18 Нормативное время на промывку песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества определяется по формуле

tн kij = Nпп  hпп kij : 60, ч.,                                                  (29)

где tн kij - нормативное время на промывку песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, ч.;

Nпп - норма времени на промывку 1 м песчаной пробки, мин./м пробки;

hпп kij - величина песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м.

4.9.19 Время, затрачиваемое на вынос последней порции песка из скважины, определяется по формуле

4.9.19.1 При прямой промывке:

ч,                                               (30)

где tв kij - время, затрачиваемое на вынос последней порции песка из скважины при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества (промывка «до чистой воды»), ч.;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

Vсм к kij - скорость движения жидкости в кольцевом пространстве j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

Vкp - скорость свободного падения песчинок в промывочной жидкости, м/с.

4.9.19.2 При обратной промывке:

ч,                                                (31)

где tв kij - время, затрачиваемое на вынос последней порции песка из скважины при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества (промывка «до чистой воды»), ч.;

hскв kij - глубина j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

Vcм т kij - скорость движения жидкости в промывочных трубах j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м/с;

Vкp - скорость свободного падения песчинок в промывочной жидкости, м/с.

4.10 Индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине - часть подготовленной нефти, используемой при промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, которая фильтруется в пласт из скважины под действием перепада давления в процессе промывки пробки, определяется по формуле

Нр kij = Wп kij  н, т/скв.-опер.,                                               (32)

где Нр kij - индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

Wп kij - объем подготовленной нефти, фильтрующейся в пласт за время промывки песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м3;

н - плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

4.11 Норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине по площади - средневзвешенное значение количества подготовленной нефти, которое теряется при проведении одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                            (33)

где Нр ki - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки по i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

Hp kij - индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zkij - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

m - количество j-x скважин на i-й площади k-го предприятия акционерного общества.

4.12 Норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине по предприятию - средневзвешенное значение количества подготовленной нефти, которое теряется при проведении одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                             (34)

где Hp k - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

Hp ki - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zki - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

n - количество i-x площадей k-го предприятия акционерного общества.

4.13 Норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества - средневзвешенное значение количества подготовленной нефти, которое теряется при проведении одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, определяется по формуле

т/скв.-опер.,                                           (35)

где Нр - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, т/скв.-опер.;

Hp k - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zk - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на k-м предприятии акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год;

е - количество k-x предприятий акционерного общества.

4.14 Расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества за год определяется по формуле

qp kij = Hp kij  zkij, т/год,                                                       (36)

где qp kij - расход подготовленной нефти на промывки песчаных пробок j-й скважины i-й площади k-го предприятия акционерного общества за год, т/год;

Hp kij - индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zkij - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на j-й скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.15 Расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по i-й площади k-го предприятия акционерного общества за год определяется по формуле

Qp ki = Hp ki  zki, т/год,                                                     (37)

где Qp ki - расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по i-й площади k-го предприятия акционерного общества за год, т/год;

Hp ki - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине i-й площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zki - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.16 Расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества за год определяется по формуле

Qp k = Hp k  zk, т/год,                                                       (38)

где Qp k - расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества за год, т/год;

Hp k - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине k-го предприятия акционерного общества, т/скв.-опер.;

zk - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых на k-м предприятии акционерного общества в планируемом году, скв.-опер./год.

4.17 Расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок акционерного общества за год определяется по формуле

Qp = Hp  z, т/год,                                                           (39)

где Qp - расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по акционерному обществу за год, т/год;

Нр - норма расхода подготовленной нефти на проведение одной операции по промывке песчаной пробки в скважине акционерного общества, т/скв.-опер.;

z - количество скважино-операций по промывке песчаных пробок, проводимых в акционерном обществе в планируемом году, скв.-опер./год.

4.18 Норматив расхода подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по предприятию акционерного общества - отношение массы подготовленной нефти, расходуемой при промывке песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества за год, к массе годовой добычи нефти k-м предприятием, выраженное в процентах, определяется по формуле

Np k =  %,                                                         (40)

где Np k - норматив расхода подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества, %;

Qp k - расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по k-му предприятию акционерного общества за год, т/год;

Gk - годовая добыча нефти k-м предприятием акционерного общества, т/год.

4.19 Норматив расхода подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по акционерному обществу - отношение массы подготовленной нефти, расходуемой при промывке песчаных пробок по акционерному обществу за год, к массе годовой добычи нефти по акционерному обществу, выраженное в %, определяется по формуле

Np =  %,                                                          (41)

где Np - норматив расхода подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по акционерному обществу, %;

Qp - расход подготовленной нефти на промывку песчаных пробок по акционерному обществу за год, т/год;

G - годовая добыча нефти акционерным обществом, т/год.

Ключевые слова: норма, норматив, промывка песчаных пробок, подготовленная нефть, потребность нефти.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Порядок разработки