Открытое акционерное общество

«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

ТАБЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» оборудованием для ликвидации аварийного разлива нефти

(ОАО «Черномортранснефть»)

РД 153-39.4Р-122-02

Дата введения в действие с 1 июня 2002

Предисловие

1. Табель разработан ЗАО «ПИРС» по заданию ОАО «АК «Транснефть».

2. Согласован Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий письмом исх. № 29-2-331 «14» мая 2004 г.

3. Согласован Федеральным горным и промышленным надзором России письмом исх. № 10-03/1342 от «16» декабря 2003 г.

4. Утвержден приказом ОАО «АК «Транснефть» № 48 от «27» мая 2002 г.

Назначение и область распространения

«Табель технического оснащения нефтеналивных терминалов ОАО «АК «Транснефть» оборудованием для локализации и ликвидации аварийного разлива нефти» (далее - Табель) является внутренним нормативным документом ОАО «АК «Транснефть».

Табель предназначен для применения в аварийно восстановительном пункте ПНБ «Шесхарис» и аварийно восстановительной бригаде ПНБ «Заречье» ОАО «Черномортранснефть».

Табель определяет состав и количество специальных технических средств, оборудования и материалов для локализации и ликвидации ЧС(Н) локального значения.

При разработке Табеля учтены требования Постановлений Правительства РФ №613 от 21.08.2000 г. и № 240 от 15.04.2002г. - о максимально возможном объема разлившейся нефти на акватории нефтяного терминала 1500 т и времени локализации разлива нефти– не более 4 часов.

Табель определяет состав и количество специальных технических средств, оборудования и материалов исходя из следующих условий проведения работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти:

- температура окружающего воздуха от (-10С) до (+35С);

- волнение моря не более 2 баллов;

- скорость ветра не более 14 м/сек.

Табель определяет основные технические характеристики оборудования. Технические характеристики используемого оборудования должны быть не хуже, чем указанные в Табеле.

Табель не определяет состав оборудования и материалов для ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе, комплектацию средствами пожаротушения, спецодеждой, специальной обувью, средствами по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии, что определяется другими нормативными документами.

Основные требования к оборудованию

Все оборудование и материалы используемое при ликвидации аварийных разливов нефти должны иметь разрешение на применение в РФ при ликвидации ЧС(Н) и быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Всё оборудование, указанное в Табеле, должно быть исправно, укомплектовано и использоваться только по назначению, а также при проведении тренировок и учений по ЛРН.

Условия хранения оборудования и материалов должны обеспечивать их сохранность и постоянную готовность к применению.

Оборудование и материалы для локализации и ликвидации аварийного разлива нефти должно заменяться новым при выработке ресурса или при истечении гарантийного срока хранения.

Персонал аварийно восстановительных служб ОАО «Черномортранснефть», эксплуатирующий оборудование и материалы должен быть аттестован на знание правил эксплуатации оборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

1 Комплект технических средств, аварийно восстановительного пункта ПНБ «Шесхарис»

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавсредства |  |  |  |  |
| 1 | Судно-буксировщик-бонопостановщик (буксировка и установка боновых заграждений) | ед. | 2 | Мощность 800 (2*400) -1200 (2*600) кВт, скорость 12 узлов, тяговое усилие на гаке не менее 15 тн |
| 2 | Универсальное специализированное судно с одной катушкой боновых заграждений, (для постановки боновых заграждений, сбора нефти) | ед. | 1 | Производительность нефтесборных систем не менее 80 м3 /час, мощность не менее 490 (2*245) кВт, скорость не менее 10 узлов |
| 3 | Самоходная баржа для приема и транспортировки собранной нефти | ед. | 1 | Вместимость не менее 500 куб. м, мощность не менее 600 (2*300) кВт, грузоподъемное устройство г/п не менее 3 тн с вылетом стрелы 4-5 м |
| 4 | Портовый рабочий катер для осмотра акватории, установки боновых заграждений, якорей, ликвидации протечек | ед. | 1 | Мощность 100 - 150 кВт, тяговое усилие на гаке не менее 1,5 тн, должен быть оснащен шпилем для подъема якорей |
| 5 | Портовый рабочий катер для осмотра акватории, для буксировки бысторазворачиваемых боновых заграждений | ед. | 1 | Мощность - 54 кВт, длина боновых заграждений не более 200 м |

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боновые заграждения |  |  |  |  |
| 1 | Тяжелые морские боны с надувными поплавками (для открытого моря, в порту при неблагоприятных погодных условиях) с комплектом средств для их установки | м | 2000 | Высота надводной части 0,4 – 0,5 м, осадка – 0,8 - 1 м скорость буксировки до 3 узлов |
| 2 | Морские боны с надувными поплавками (для установки в портах и гаванях) с комплектом средств для их установки. | м | 1500 | Высота надводной части 0,40- 0,45 м, осадка – 0,7 – 0,8 м скорость буксировки до 3 узлов |
| 3 | Быстроразворачиваемые боны с твердыми поплавками с комплектом средств для их установки | м | 3500 | Высота надводной части 0,40- 0,45 м, осадка – 0,7 – 0,8 м скорость буксировки до 5 узлов |
| 4 | Прибрежные боновые заграждения | м | 1000 | Высота 0,5- 0,8 м, три секции – верхняя – воздушная, две нижние – заполняются водой |

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтесборные системы |  |  |  |  |
| 1 | Малой производительности | шт. | 1 | 12 м3/час. |
| 2 | Малой производительности | шт. | 1 | 16 м3/час. |
| 3 | Малой производительности | шт. | 3 | 20 м3/час. |
| 4 | Малой производительности | шт. | 1 | 31 м3/час. |
| 5 | Малой производительности | шт. | 1 | 45 м3/час. |
| 6 | Большой производительности | шт. | 1 | 50 м3/час. |
| 7 | Большой производительности | шт. | 2 | 100 м3/час. |
| 8 | Большой производительности | шт. | 1 | 120 м3/час. |
|  | Итого |  | 11 | 534 м3/час. |

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства временного хранения и транспортировки собранной нефти к местам утилизации |  |  |  |  |
| 1 | Емкости самоходной баржи | м3 | 500 |  |
| 2 | Плавающие ёмкости вместимостью не менее 5 куб.м | шт. | 5 |  |

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сорбенты и средства нанесения |  |  |  |  |
| 1 | Сорбенты порошковые | т | 8 | Нефтеемкость не менее 4 г/г, плавучесть – не ограниченная, гидрофобные |
| 2 | Боны сорбентные | м | 300 | Нефтеемкость не менее 10 г/г, плавучесть – не ограниченная, гидрофобные, регенерируемые |
| 3 | Оборудование для распыления сорбента | компл. | 2 | Дальность распыления не менее 15 м |
| 4 | Отжимное устройство для регенерации сорбирующих материалов | шт. | 1 |  |

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства для очистки берега, бонов и нефтесборных систем |  |  |  |  |
| 1 | Мобильный комплекс для очистки берега | шт. | 1 | В контейнерах на колесах |
|  | Состав комплекса: |  |  |  |
|  | Минимакс – 10 | шт. | 3 |  |
|  | Комплект шлангов | компл. | 3 |  |
|  | Установка очистки берега (скал) | шт. | 3 |  |
|  | Силовые агрегаты с насосами | шт. | 3 |  |
|  | Запасные части | компл. | 3 |  |
|  | Дополнительные шланги | компл. | 3 |  |
|  | Гидравлическая мойка | шт. | 3 |  |
|  | Нефтеперекачивающий насос | шт. | 1 | 140 м3 /час |
|  | Силовой агрегат средство | шт. | 1 |  |
|  | Гусеничное транспортное средство (с комплектом ЗИП) | шт. | 1 |  |
|  | Комплект ЗИП | шт. | 1 |  |
|  | Трейлер для перевозки нефтесборной техники | шт. | 1 |  |
|  | Бензиновый генератор и мачты (с комплектом ЗИП) | шт. | 2 |  |
|  | Разборные емкости (с ремкомплектом для каждой емкости) | шт. | 5 | Емкость по 9 м3 |
|  | Установка для мойки горячей водой под высоким давлением (с ремкомплектом для установки) | шт. | 1 |  |
|  | Машина для очистки боновых заграждений | компл. | 1 | Производительность не менее 5 м/мин. |

Таблица 1.7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства связи |  |  |  |  |
| 1 | Радиостанция стационарная | компл. | 8 | Суда, автомобили |
| 2 | Радиостанция переносная | шт. | 22 | Руководящему составу, старшим групп при проведении операции ЛРН |
| 3 | Пейджер | шт. | На весь персонал аварийной бригады |  |
| 4 | Телефон мобильной связи | шт. | 1 | Начальник АВП |

Таблица 1.8

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие средства |  |  |  |  |
| 1 | Ножницы гидравлические | шт. | 1 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 2 | Отбойный молоток гидравлический | шт. | 1 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 3 | Пила гидравлическая | шт. | 2 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 4 | Контейнер для сорбента | шт. | 2 | Емкость не менее 20 м3 |
| 5 | Контейнер для инструментов | шт. | 1 | Емкость не менее 12 м3 |

2 Комплект технических средств, аварийно восстановительной бригады ПНБ «Заречье»

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавсредства |  |  |  |  |
| 1 | Судно буксировщик - бонопостановщик (буксировка и установка боновых заграждений) | ед. | 1 | Мощность 800 (2*400) -1200 (2*600) кВт, скорость 12 узлов, тяговое усилие на гаке не менее 15 тн |
| 2 | Портовый рабочий катер для осмотра акватории, установки боновых заграждений, якорей, ликвидации протечек | ед. | 1 | Мощность от 100 до 150 кВт, тяговое усилие на гаке не менее 1,5 тн, должен быть оснащен шпилем для подъема якорей |

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боновые заграждения |  |  |  |  |
| 1 | Морские боны с надувными поплавками (для установки в портах и гаванях) с комплектом средств для их установки. | м | 1200 | Высота надводной части 0,40- 0,45 м, осадка – 0,7 – 0,8 м скорость буксировки до 3 узлов |
| 2 | Быстроразворачиваемые боны с твердыми поплавками с комплектом средств для их установки | м | 500 | Высота надводной части 0,40- 0,45 м, осадка – 0,7 – 0,8 м скорость буксировки до 3 узлов |
| 3 | Прибрежные боновые заграждения | м | 1000 | Высота 0,5- 0,8 м, три секции – верхняя – воздушная, две нижние – заполняются водой |

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтесборные системы |  |  |  |  |
| 1 | Малой производительности | шт. | 5 | 20 м3/час. |
| 2 | Большой производительности | шт. | 2 | 60 м3/час. |
| 3 | Большой производительности | шт. | 1 | 67 м3/час. |
| 4 | Большой производительности | шт. | 1 | 100 м3/час. |
| 5 | Большой производительности | шт. | 1 | 120 м3/час. |
|  | Итого |  | 10 | 507 м3/час. |

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства временного хранения и транспортировки собранной нефти к местам утилизации |  |  |  |  |
| 1 | Плавающие ёмкости вместимостью не менее 100 куб.м | шт. | 1 | Проходная глубина у причалов Туапсинского морского торгового порта – 3,7-12,0 м (приказ МАПТ №371 от 19.12.2002 г.) |
| 2 | Плавающие ёмкости вместимостью не менее 50 куб.м | шт. | 8 |  |

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сорбенты и средства нанесения |  |  |  |  |
| 1 | Сорбенты порошковые | т | 5 | Нефтеемкость не менее 4 г/г, плавучесть – не ограниченная, гидрофобные |
| 2 | Боны сорбентные | м | 200 | Нефтеемкость не менее 10 г/г, плавучесть – не ограниченная, гидрофобные, регенерируемые |
| 3 | Оборудование для распыления сорбента | компл. | 1 | Дальность распыления не менее 15 м |
| 4 | Отжимное устройство для регенерации сорбирующих материалов | шт. | 1 |  |

Таблица 2.6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства для очистки берега, бонов и нефтесборных систем |  |  |  |  |
| 1 | Мобильный комплекс для очистки берега | шт. | 1 | В контейнерах на колесах |
|  | Состав комплекса: |  |  |  |
|  | Минимакс – 10 | шт. | 3 |  |
|  | Комплект шлангов | компл. | 3 |  |
|  | Установка очистки берега (скал) | шт. | 3 |  |
|  | Силовые агрегаты с насосами | шт. | 3 |  |
|  | Запасные части | компл. | 3 |  |
|  | Дополнительные шланги | компл. | 3 |  |
|  | Гидравлическая мойка | шт. | 3 |  |
|  | Нефтеперекачивающий насос | шт. | 1 | 140 м3 /час |
|  | Силовой агрегат средство | шт. | 1 |  |
|  | Гусеничное транспортное средство (с комплектом ЗИП) | шт. | 1 |  |
|  | Комплект ЗИП | шт. | 1 |  |
|  | Трейлер для перевозки нефтесборной техники | шт. | 1 |  |
|  | Бензиновый генератор и мачты (с комплектом ЗИП) | шт. | 2 |  |
|  | Разборные емкости (с ремкомплектом для каждой емкости) | шт. | 5 | Емкость по 9 м3 |
|  | Установка для мойки горячей водой под высоким давлением (с ремкомплектом для установки) | шт. | 1 |  |
|  | Машина для очистки боновых заграждений | компл. | 1 | Производительность не менее 5 м/мин. |

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства связи |  |  |  |  |
| 1 | Радиостанция стационарная | компл | 3 | Суда, автомобили |
| 2 | Радиостанция переносная | шт. | 10 | Руководящему составу, старшим групп при проведении операции ЛРН |
| 3 | Пейджер | шт. | На весь персонал аварийной бригады |  |
| 4 | Телефон мобильной связи | шт. | 1 | Начальник АВП |

Таблица 2.8

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие средства |  |  |  |  |
| 1 | Ножницы гидравлические | шт. | 1 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 2 | Отбойный молоток гидравлический | шт. | 1 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 3 | Пила гидравлическая | шт. | 2 | Взрывобезопасное исполнение, рабочее давление не менее 10 атм. |
| 4 | Контейнер для сорбента | шт. | 2 | Емкость не менее 20 м3 |
| 5 | Контейнер для инструментов | шт. | 1 | Емкость не менее 12 м3 |

3. Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительных подразделений

Таблица 3.1 - Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительного пункта нефтеналивного терминала «Шесхарис

| Наименование оборудования | Вид исполняемых работ | Количество обсуживающего персонала |
| --- | --- | --- |
| Судно-буксировщик-бонопостановщик | Доставка, установка и удержание боновых заграждений | 2 чел.- экипаж и 2 чел.- подсобные рабочие, 4смен |
| Универсальное специализированное судно | Установка боновых заграждений. Сбор и вывоз водонефтяной смеси. Обработка сорбентами. | 2 чел.- экипаж и 1 чел.- подсобный рабочий, 4-смен. |
| Самоходная баржа | Сбор и транспортировка нефти | 1чел.- экипаж и 2 чел. – подсобные рабочие, 4-смен. |
| Портовый рабочий катер | Осмотр акватории, доставка якорей, установка боновых заграждений. | 1 чел.- экипаж и 2 чел. подсобные рабочие, 4 смены. |
| Портовый рабочий катер | Осмотр акватории, буксировка быстроразварачиваемых боновых заграждений. | 1 чел .- экипаж и 2 подсобные рабочие, 4 смены. |
| Нефтесборщики производительностью 50 м3/ч и более | Сбор нефти в зоне рубежей, перекачка нефти | 2 чел. на 1ед. оборудования большой производительности, 1 чел. для нефтесборщиков малой производительности |
| Мобильный комплекс для очистки берега | Очистка береговой зоны | 6 чел. |
| Специальное оборудование для распыления сорбента | Обработка сорбентами. | 1 чел. на 1ед. оборудования |
| Автотранспорт и спецтехника | Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и собранной нефти, выполнение земляных и сварочных работ | 1 чел. ´ (2-смены) на 1 ед. техники |
| Диспетчерская служба | Связь между подразделениями. Координация действий подразделений, участвующих в ликвидации | 1 чел. – старший диспетчер 1 чел. – диспетчер |

Таблица 3.2 - Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительного пункта нефтеналивного терминала «Заречье»

| Наименование оборудования | Вид исполняемых работ | Количество обсуживающего персонала |
| --- | --- | --- |
| Судно-буксировщик-бонопостановщик | Доставка, установка и удержание боновых заграждений, обработка сорбентами | 2 чел.- экипаж и 2 чел.- подсобные рабочие, 4смен |
| Портовый рабочий катер | Осмотр акватории, доставка якорей, установка боновых заграждений. | 1 чел.-экипаж и 2 чел подсобные рабочие, 4-смены. |
| Нефтесборщики производительностью 50 м3/ч и более | Сбор нефти в зоне рубежей, перекачка нефти | 2 чел. на 1ед. оборудования |
| Специальное оборудование для распыления сорбента | Обработка сорбентами. | 1 чел. на 1ед. оборудования |
| Автотранспорт и спецтехника | Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и собранной нефти, выполнение земляных и сварочных работ | 1 чел.  (2-смены) на 1 ед. техники |
| Диспетчерская служба | Связь между подразделениями. Координация действий подразделений, участвующих в ликвидации аварии | 1 чел. – старший диспетчер 1 чел. – диспетчер |

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение и область распространения

Основные требования к оборудованию

1. Комплект технических средств, необходимых для ликвидации аварийных разливов нефти на ПНБ «Шесхарис»

2. Комплект технических средств, необходимых для ликвидации аварийных разливов нефти на ПНБ «Заречье»

3. Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительных подразделений