ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ТОИ Р-07-37-2000

Дата введения 2000-06-01

СОГЛАСОВАНА Письмом ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации от 13 апреля 2000 г. № 3-11/108

УТВЕРЖДЕНА Приказом Рослесхоза от 12 мая 2000 г. № 79

1. Общие требования безопасности

1.1. Раздел излагается на основании Типовой инструкции "Общие требования безопасности при выполнении работ в цеховых условиях" ТОИ Р-07-26-2000.

Особенности условий труда, опасные и вредные производственные факторы, их воздействие на организм работника берутся из материалов аттестации конкретного рабочего места.

Ниже приводятся основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы с ручным электроинструментом, их возможное воздействие на работников.

1.2. К работе с электроинструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам и приемам труда, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им и имеющие I группу допуска по электробезопасности.

1.3. К работе с электроинструментом в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускаются рабочие, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.4. В зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электрическим током должен применяться электроинструмент I, II, III классов:

класса I - в помещениях без повышенной опасности, при этом следует пользоваться средствами индивидуальной защиты;

классов II и III - в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений; в этом случае разрешается работать без применения средств индивидуальной защиты, за исключением подготовки и производства строительно-монтажных работ;

класса III - в особо опасных помещениях, а также при неблагоприятных условия (в котлах, баках и т.п.).

Категория помещения и необходимый класс электроинструмента уточняются лесхозом.

1.5. При невозможности обеспечения работающих ручным электроинструментом II и III классов в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений, кроме производства строительно-монтажных работ, допускается применение электроинструмента классов I и II при условии, что электроинструмент, при этом только один, получает питание от автономной двигатель-генераторной установки, разделительного трансформатора или преобразователя с разделительными обмотками, или при наличии устройства защитного отключения.

1.6. Электроинструменты должны подвергаться ежеквартальной проверке с фиксированием результатов в журнале регистрации инвентарного учета.

1.7. Характеристики основных опасных и вредных производственных факторов

1.7.1. Факторы: подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, отлетающие осколки, стружка, заготовки и материалы; повышенное значение напряжения в электрической цепи, электроток на корпусе ручного инструмента. Факторы уточняются по материалам аттестации рабочих мест, после чего излагаются в P.1 конкретной инструкции по охране труда.

1.7.2. Источники возникновения факторов: вращающиеся части электроинструментов; обрабатываемые детали заготовки; применяемый электроинструмент, электроток на корпусе электроинструмента при пробое изоляции.

1.7.3. Действие факторов: попадание в опасную зону вращающихся элементов электроинструментов, возможность выброса обрабатываемого материала; поражение электрическим током и в результате травмы, электротравмы, снижение работоспособности, заболеваемость.

1.8. Рабочие при работе с электроинструментом должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и дополнительными защитными средствами в соответствии с Коллективным договором, который дополняется по результатам аттестации рабочих мест. С учетом дополнений средства индивидуальной защиты вносятся в P.1 конкретной инструкции по охране труда лесхоза.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. Надеть специальную одежду, застегнуть на все пуговицы, зашнуровать обувь, волосы убрать под головной убор, при необходимости надеть диэлектрические перчатки, использовать диэлектрический коврик, защитные очки.

Спецодежда и обувь должны быть соответствующих размеров и не стеснять движений. При повышенном уровне шума надеть противошумовые наушники.

2.2. Проверить состояние рабочего места: если оно не убрано или загромождено, принять меры к его очистке; убедиться в свободном доступе к пусковым устройствам; в наличии свободных проходов и проездов; исправности полов, подставок под ноги; вспомогательных средств, средств пожаротушения.

2.3. Проверить комплектность и надежность крепления деталей электроинструмента:

внешним осмотром исправность кабеля (шнура) его защитной трубки и штепсельной вилки; целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличие защитных кожухов и их исправности;

четкость работы выключателя электроинструмента;

работу электроинструмента на холостом ходу.

2.4. Электроинструменты и вспомогательное оборудование к ним, имеющее дефекты, использовать в работе запрещается.

2.5. Запрещается производить работу с электроинструментом в помещениях (емкостях) со взрывоопасной средой, химически активной средой, разрушающей материалы и изоляцию, и где от искрения в коллекторе инструмента (выключателя) может взорваться, воспламеняться среда, а также - на открытых площадках во время дождя и снегопада.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При использовании электродрели с насадками

3.1.1. Рабочим, пользующимся электроинструментом, запрещается:

работать инструментом на весу и без защитных очков;

передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам;

заменять сверла, насадки, не отключив дрель из штепсельной розетки;

разбирать электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);

держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;

придерживать руками обрабатываемую деталь, для этого использовать тиски, струбцины и другой зажимной инструмент;

удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки электроинструмента;

работать с приставных лестниц; для выполнения этих работ должны устраиваться леса и подмости;

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты, работать в емкостях из-под ГСМ электроинструментом;

оставлять электроинструмент без надзора и включенным в электросеть.

3.1.2. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей электроинструментов с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями не допускается.

3.1.3. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинструментом должна немедленно прекращаться. Использовать в работе затупившийся режущий инструмент запрещается.

3.1.4. При высверливании отверстий дрелью и особенно в металле, предварительно наметить отверстие керном. При высверливании отверстия в изделии нельзя удерживать его руками, необходимо использовать для этой цели тиски (струбцину).

3.2. При использовании электрорубанка

3.2.1. Запрещается:

работать рубанком в помещении со взрывоопасной, химически активной средой, а также на открытых площадках во время дождя и снегопада;

допускать соприкосновение шнура питания с горячими и масляными поверхностями;

пользоваться выключателем, установленным на рубанке при его стационарной установке (кнопка выключателя контрится скобой);

работать рубанком при стационарной установке без ограждающего устройства;

удалять стружку из пазух рубанка как в ручном, так и в стационарном режиме.

3.2.2. При работе рубанка необходимо:

следить за положением и исправностью токоподводящего шнура, не допускать его натяжение и попадание под режущий инструмент, не допускать его перекручивание, а также прокладку шнура через подъездные пути и в местах складирования материалов;

производить регулировку, замену ножей и устранять неисправности после отсоединения рубанка от штепсельной вилки.

3.2.3. Материал, предназначенный для остругивания, должен быть надежно закреплен. При стационарном использовании рубанка обрабатываемый материал необходимо прижимать и подавать штатным толкателем или специально приспособленным для этого деревянным бруском.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении ощущения электротока от соприкосновения с инструментом, изменении характера шума работающего инструмента, возникновении вибрации, перегреве двигателя либо иных изменениях в работе, отключить инструмент, о чем сообщить непосредственному руководителю работ. Не приступать к работе до устранения неисправностей.

4.2. При возникновении пожара принять меры к тушению имеющимися средствами, сообщить администрации либо в пожарную охрану. При угрозе для жизни - покинуть рабочее место, помещение.

4.3. Немедленно прекратить работу в иных аварийных ситуациях, угрожающих безопасности, здоровью работников, покинуть опасную зону.

4.4. При получении травмы оказать пострадавшему доврачебную помощь (самопомощь), используя индивидуальную аптечку, о случившемся сообщить непосредственному руководителю работ, при необходимости вызвать скорую помощь или принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. Выключить инструмент, убедиться в его полной остановке. Снять дополнительные насадки (сверла). Привести в порядок рабочее место: очистить его от отходов, пыли и грязи, убрать отходы, опилки и стружку на рабочем месте. Инструмент поместить на хранение в отведенное место.

5.2. Снять спецодежду и обувь, очистить их от грязи и обеспылить, разместить на хранение в отведенное место.

5.3. Умыться теплой водой с мылом, принять душ, выполнить иные рекомендованные гигиенические процедуры.

5.4. О замечаниях и недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю работ и сменщику, занести их в журнал административно-общественного контроля.

Приложение № 1

ОБРАЗЦЫ ОБЛОЖКИ, ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВИДОВ РАБОТ

Обложка

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

_____________________________________

(наименование)

_____________________________________

(обозначение)

_____________________________________

(место и год выпуска)

Первая страница

__________________________________________

Наименование предприятия, лесхоза

| Утверждено: соответствующий выборный профсоюзный орган |  | Утверждено: Руководитель предприятия _______________________ (подпись) ____ ______________ 199 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

_____________________________________

(наименование)

_____________________________________

(обозначение)

ТЕКСТ

Последняя страница

ТЕКСТ

| Разработчик | ______________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (ФИО, подпись) |  |
| Согласовано: |  |  |
| Главный лесничий | ______________________ |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |
| Инженер по охране труда и технике безопасности | ______________________ |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |
| Главный механик, энергетик | ______________________ |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |
| Иные специалисты, принявшие участие в разработке инструкций | ______________________ |  |
|  | (ФИО, подпись) Дата |  |

Приложение № 2

Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 25.07.1978 г. № 240/П10-3

(извлечение)

1. Сварочные работы:

Газосварщик и электросварщик ручной сварки, работающие в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 м и верхолазных работах.

2. Лесозаготовительные работы:

Вальщик леса (лесоруб), занятый на валке, раскряжевке хлыстов и окучивании долготья, колке дров, заготовке и разделке пневого осмола, а также заготовкой древесины при помощи ручных инструментов. Навальщик-свальщик древесины, занятый созданием межоперационных и сезонных запасов хлыстов и круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м) на лесовозный подвижной состав и разгрузкой их, выполняющий работу вручную.

Работники, занятые на погрузке, разгрузке круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

Чокеровщик:

Штабелевщик древесины, занятый штабелевкой круглых лесоматериалов (за исключением балансов, рудничной стойки и дров длиной до 2 м).

3. Автомобильный транспорт:

Водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест выше 14.

Водитель автомобиля, работающий на автомобилях грузоподъемностью свыше 2,5 т.

Мойщик, выполняющий вручную мойку деталей двигателя автомобиля, работающего на этилированном бензине.

Слесарь по ремонту автомобилей, занятый обкаткой двигателя с применением этилированного бензина.

Слесарь по топливной аппаратуре, занятый в автохозяйствах на ремонте топливной аппаратуры, карбюраторных двигателей, работающих на этилированном бензине.

4. Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства:

Дровокол, закрытый работой вручную.

Маляр, занятый внутри емкостей окраской с применением лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные углеводороды, а также окраской крупногабаритных изделий в закрытых камерах пульвизатором с применением этих же лакокрасочных материалов.

Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом минеральном топливе при разгрузке вручную при обслуживании котельных установок с расходом твердого топлива более 2500 кг за смену на одного машиниста (кочегара).

Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет

Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 10.09.1980 г. № 283/П-9

(извлечение)

1. Подсочка леса.

Аппаратчик лесохимической установки.

Вздымщик, занятый на работах по подсочке леса с химическим воздействием.

2. Лесопиление и деревообработка.

Рамщик.

Сепараторщик, занятый: на обслуживании мукоуловительной установки или выбивального аппарата; на набивке древесной муки в мешки; на упаковке, взвешивании, относке и укладке мешков и управлении процессом просеивания древесной муки на просеивающих аппаратах.

Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций, занятый на работах с применением синтетических клеев.

Станочник обрезного станка, занятый в лесопильном производстве.

Станочник-распиловщик, занятый работой на круглопильных станках с ручной подачей; на обрезке древесностружечных плит в горячем состоянии.

Торцовщик.

3. Лесохимическое производство.

Работники всех профессий занятые в производствах: генераторного газа из древесины; древесного угля и жижки; уксусно-кальциевого порошка; уксусной, пропионовой, масляной и муравьиной кислот; уксусно-кислого и муравьино-кислого натрия; древесно-спиртовых продуктов, сложных эфиров уксусной кислоты - этилацетата и бутилацетата, формалина; карьирюзатора; древесно-угольных брикетов; древесно-смоляных антиокислителей; антиполимеризаторов и флютационных масел; экстракционной канифоли, соснового флотационного масла, абиетиновой смолы и препарата СНВ; окситерпеновой смолы, лаков мебельных отделочных материалов, эфиров и модифицированной канифоли; камфары; смолопереработки; энергохимической переработки древесины.

Приложение 3

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЛЕСОСПЛАВНЫХ, ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ, ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ХИМЛЕСХОЗОВ

Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. № 68

| № пп | Профессия или должность | Наименование средств индивидуальной защиты |  | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1. | I. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; обрубщик сучьев, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; раскряжевщик, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на трелевке и вывозе леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе; тракторист и грузчик, занятые на трелевке и вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |  |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском |  | 1 пара |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 12 пар |  |
|  |  | Комплект одежды "Лес" |  | по поясам |  |
|  |  | Валенки |  | по поясам |  |
| 2. | Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |  |
|  |  | Сапоги кирзовые |  | 1 пара на 2 г. |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 6 пар |  |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" |  | по поясам |  |
|  |  | Валенки |  | по поясам |  |
| 3. | Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер деревообрабатывающего производства; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-крановщик, занятый на погрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на нижнем складе, лесоперевалочных базах и биржах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; подсобный рабочий на лесозаготовках, занятый на нижнем складе; разметчик хлыстов, занятый на нижнем складе; раскряжевщик, занятый на нижнем складе; слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования; транспортировщик; штабелевщик древесины занятый на нижнем складе | Костюм хлопчатобумажной с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |  |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском |  | 1 пара на 2 г. |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 12 пар |  |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" |  | по поясам |  |
|  |  | Валенки |  | по поясам |  |
|  |  | Машинисту-крановщику, занятому на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах, обрубщику сучьев, занятому на нижнем складе, раскряжевщику, занятому на нижнем складе: |  |  |  |
|  |  | Комплект одежды "Лес" вместо костюма зимнего "Тайга" |  | по поясам |  |
| 4. | Заготовщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |  |
|  |  | Сапоги кирзовые |  | 1 пара на 2 г. |  |
|  |  | Комплект одежды "Лес" |  | по поясам |  |
| 5. | Окорщик; дровокол; расряжевщик | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |  |
|  |  | Сапоги кирзовые с защитным подноском |  | 1 пара на 2 года |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 6 пар |  |
|  |  | Костюм зимний "Тайга" |  | по поясам |  |
|  |  | Валенки |  | по поясам |  |
|  | IV. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 16. | Рабочий, занятый на поливе питомников | Фартук хлопчатобумажный |  | 1 |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
|  |  | Сапоги резиновые |  | 1 пара |  |
| 17. | Рабочий, занятый на разделке топочных дров в лесу, на площадках | Рукавицы комбинированные |  | 6 пар |  |
| 18. | Рабочий, занятый на очистке и сортировке семян, на плодотерочных машинах при горячей переработке, на лесопатологических обследованиях, лесоустройстве | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
| 19. | Рабочий, занятый на заготовке коры | Фартук хлопчатобумажный |  | 1 |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
| 21. | Рабочий, занятый на замочке и выемке луба | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
|  |  | Сапоги резиновые |  | 1 пара |  |
| 25. | Рабочий, занятый на шишкосемяносушилке | Рукавицы комбинированные |  | 2 пары |  |
|  |  | Очки защитные |  | до износа |  |
| 27. | Рабочий, занятый на лесокультурных работах | Фартук прорезиненный с нагрудником |  | до износа |  |
|  |  | Нарукавники прорезиненные |  | до износа |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
|  |  | Сапоги резиновые |  | 1 пара |  |
| 28. | Рабочий, занятый на лесных пожарохимических станциях | Фартук прорезиненный с нагрудником |  | до износа |  |
|  |  | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
|  |  | Сапоги резиновые |  | 1 пара |  |
|  |  | Очки защитные |  | до износа |  |
|  |  | Респиратор |  | до износа |  |
|  |  | Противогаз |  | до износа |  |
| 29. | Рабочий, занятый на тушении лесных пожарах | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |  |
|  |  | Очки защитные |  | до износа |  |
|  |  | Респиратор |  | до износа |  |
|  |  | Противогаз |  | до износа |  |
|  | V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 31. | Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  | 1 |
|  |  |  | Сапоги кирзовые |  | 1 пара на 2 г. |
|  |  |  | Рукавицы комбинированные |  | 12 пар |
|  |  |  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке |  | по поясам |
|  |  |  | Валенки |  | по поясам |
| 32. | Подсобный рабочий |  | Рукавицы комбинированные |  | 3 пары |
|  |  |  | Сапоги кирзовые |  | 1 пара на 2 г. |
|  |  |  | Костюм зимний "Тайга" |  | по поясам |
|  |  |  | Валенки |  | по поясам |

Примечания.

1. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, на время их работы в организациях, предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

|  | Зимой: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой |  |
|  | на утепляющей прокладке | по поясам |
|  | Валенки | по поясам |
|  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |
|  | Летом: |  |
|  | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 1 на 2 года |
|  | Сапоги кирзовые с защитным подноском | 1 пара на 2 г. |
|  | Рукавицы комбинированные | 12 пар |

3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы комбинированные сроком носки 3 месяца.

5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным клещем, рабочим должен выдаваться дополнительно следующий комплект защитной одежды:

|  | Рубашка верхняя из тонкого защитного полотна | 1 на 2 года |
| --- | --- | --- |
|  | Рубашка верхняя из толстого защитного полотна | 1 на 2 года |
|  | Головная накидка, пропитанная диэтилтолуамидом | 1 на 2 года |

6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность травмирования головы, работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом должен или иным уполномоченным работником представительным органом должен выдавать следующие средства индивидуальной защиты:

|  | Каска | до износа |
| --- | --- | --- |
|  | Подшлемник хлопчатобумажный | 1 |

7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и других работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний для лесозаготовителей.

9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных боров, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний "Мастер леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Мастер леса".

10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных пунктах настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может выдаваться костюм зимний "Тайга".

11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных работах и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок могут выдаваться валенки армейские.

| 33. | Механик, занятый в лесопунктах, на рейдах и сплавных участках | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | по поясам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
|  |  | Валенки | по поясам |

В извлечении приведены профессии, виды работ в лесном хозяйстве и выдаваемые СИЗ, упомянутые в инструкциях Сборника.

Приложение № 4

Приложение № 1 и № 2

к приказу Минздрава России № 325 от 20.08.1996 г.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

1. Травмы:

ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе.

Обезболивание (анальгин 0.5 № 10 или аналог, аспирин 0.5 № 10), иммобилизация (шинами, подручными средствами или фиксация руки к туловищу, ноге): холод на место травмы (портативный гипотермический "охлаждающий" пакет-контейнер).

2. Раны и кровотечение:

а) артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией "с давлением" для само- и взаимопомощи) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута. Наложить на рану повязку (бинт стерильный 10х5, бинт нестерильный 10х5, бинт нестерильный 5х5). Конечность иммобилизировать, больному дать обезболивающее (анальгин 0.5 № 10 или аналог, аспирин 0.5 № 10).

б) венозное (кровь темная, не пульсирует), капиллярное. Наложить на рану салфетку (салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения "Колетекс ГЕМ" с фурагином 6х10, 10х18 см) или насыпать порошок Статин 1,0 гр. и сделать давящую повязку бинтом (бинт нестерильный 10х5 или бинт нестерильный 5х5).

в) на рану наложить стерильную повязку (бинт стерильный 10х5, атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8х10 см для перевязки грязных ран), дать обезболивающее (анальгин 0.5 № 10 или аналог, аспирин 0.5 № 10). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени (раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1%) и заклеить бактерицидным пластырем (лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2 или 2х5.

3. Ожоги.

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (бинт стерильный 10х5), дать обезболивающее (анальгин 0.5 № 10 или аналог, аспирин 0.5 № 10). Выпить стакан щелочной воды. При локальных ожогах к повязке (бинт стерильный 10х5) гипотермический пакет (портативный гипотермический "охлаждающий" пакет-контейнер).

4. Боли в сердце.

Валидол (валидол в табл. или капс.) или нитроглицерин, (нитроглицерин табл. № 40 или капс. № 20 "тринитролонг") одну таблетку, 15 капель корвалола (корвалол в флаконе) в 50 мл воды.

5. Обморок.

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (аммиака раствор) на ватке.

6. Стрессовые реакции.

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола (корвалол в флаконе) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация.

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массах сердца и искусственного дыхания с использованием устройства (устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот") до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления.

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 упаковку эндеродеза, дать больному выпить, либо принять 2-3 таблетки активированного угля (активированный уголь в табл. № 10).

9. Поражение глаз (травмы, попадания инородных тел и веществ).

Промыть глаза водой, закапать сальфацила натрия 3-5 капель (раствор сульфацила натрия).

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ,

УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСЛЕСХОЗОМ СССР 1991 год

Меры по удалению клещевого энцефалита.

Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Делается это очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, так как, оставшись в коже, он вызывает нагноение. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток, покачивая клеща из стороны в сторону, постепенно вытаскивая его.

Перед удалением участок тела с клещем рекомендуется смазать любым маслом. Масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща и через несколько минут (10-15) его можно вытянуть из ранки.

Если хоботок оторвался и остался в коже, его нужно удалить иглой, конец которой предварительно прокалить и остудить, а ранку продезинфицировать.

При укусах ядовитых насекомых (скорпионы, пауки, каракурты, тарантула) место укуса прижечь спичкой, чтобы разрушить яд, создать неподвижность конечности, дать пострадавшему обильное питье.

При отморожении поврежденную часть тела согреть растиранием ватой, смоченной водкой, спиртом, а затем чистой, сухой фланелью. Наиболее эффективна ванная с теплой водой: за 20-30 минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов. Одновременно пораженную область массируют. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, льдинки ранят кожу, что способствует внесению инфекции в зону отморожения. Пострадавшего тепло укрывают, дают горячее питье, алкоголь.

При электротравме, обезопасив пострадавшего от воздействия тока и поражении молнией, необходимо срочно приступить к проведению искусственного дыхания и массажу сердца. Когда пострадавший придет в себя, его следует напоить большим количеством жидкости (вода, чай, кофе и др.), на область ожога наложить чистую повязку, тепло укрыть и доставить в лечебное учреждение.

При утоплении, если отсутствуют признаки смерти, необходимо приступить к оживлению пострадавшего. Сначала, обернув палец бинтом или чистым носовым платком, очищают рот от ила и грязи. Затем, став на одно колено, укладывают пострадавшего поперек на другое колено лицом вниз и надавливают на живот, чтобы удалить попавшую в дыхательные пути и желудок воду. После этого укладывают пострадавшего на спину и немедленно начинают делать искусственное дыхание "рот в рот" или "рот в нос" и массаж сердца.